拟批准环境影响评价文件的建设项目有关情况

项目概况：山东汤普乐作物科学有限公司年产1500吨复配农药制剂、2000吨复配水溶肥制剂分装生产项目车间及仓库规划项目位于山东省济南市商河经济开发区汇源街16号，总投资50万元，其中环保投资6万元，拟调整厂区内的原辅料及产品的储存方式及位置，合并调整各车间生产线及部分设备，重新规划空出的厂房及车间的功能，优化调整厂区平面布置。生产工艺及产能不变。具体建设内容为：乳油、水剂水溶肥料车间保持不变，现有可湿性粉剂、粉剂水溶肥料车间生产线、颗粒剂车间生产线改建到悬浮剂(杀虫剂)车间；将原颗粒剂车间变更为成品库，原可湿性粉剂、粉剂水溶肥料车间分割建成丙类仓库和甲类仓库，原位于厂区南部的原料罐区变更为储存其他非甲类物料。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

一、废水：按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，雨水排入雨水管网。生产废水、初期雨水经厂区现有污水处理站处理，和经化粪池预处理后的生活污水一起满足《农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2024)表1限值要求及商河方元水质净化有限公司进水水质要求后，经市政污水管网排入商河方元水质净化有限公司进一步处理。危废暂存间、污水处理站、事故水池、化粪池、污水管道等要采取防渗措施，以防污染地下水。

- 二、做好大气污染物的污染防治工作

1、悬浮剂(除草剂)车间生产过程产生的废气收集后经“滤筒除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15米高排气筒DA001排放；

悬浮剂(杀虫剂)车间生产过程产生的废气收集后经“滤筒除尘器+UV光催化氧化装置”处理后，通过1根15米高排气筒DA002排放；

乳油、水剂水溶肥料车间生产过程产生的废气收集后经“两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15米高排气筒DA005排放；

原料仓库2原辅料储存过程逸散出的废气收集后经“两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15米高排气筒DA007排放。

上述废气中颗粒物排放浓度要满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放限值要求；二甲苯及VOCs排放浓度和排放速率要满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求；甲醇排放浓度要满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2中限值要求；臭气浓度要满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放限值要求。

2、做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。颗粒物厂界浓度要满足《大气污染物综合排放标准 》(GB16297-1996)表2浓度限值要求；二甲苯、VOCs 厂界浓度要满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3中厂界监控点浓度限值要求；甲醇厂界浓度要参照《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)表3中厂界监控点VOCs浓度限值要求执行；厂界臭气浓度要满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准要求；厂区内VOCs浓度要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中特别排放限值要求。

- 三、噪声：项目营运期噪声主要是设备运行噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振、安装隔声罩、建筑隔声等措施，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

四、固废：生活垃圾委托环卫部门清运；未沾染危险物质的废包装袋委托外运处置；集尘灰回用于生产；沾染危险物质的废包装袋、沉渣、废活性炭、废UV灯管、检验化验废水、污泥属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

五、建立健全环境管理制度，建立完善三级风险防控体系，落实报告表提出的各项环境风险防范措施；建立环境应急预案，落实各项应急处理和防范措施。依托现有容积252立方米的事故水池，完善配套导排系统，确保非正常工况下废水能够全部收集并妥善处置。

六、项目建成后，该项目污染物总量要控制在：烟粉尘0.02078t/a、VOCs0.343t/a。

公众参与

公示期未收到公众提出的意见。

相关部门意见

1.山东省建设项目备案证明（项目代码：2407-370126-07-02-367082）